Допустимые  представления  адресных  операндов

в  ассемблерных  командах

Эти  представления  следуют  из  кодировок  адресов  используемых  в  адресном  байте  машинных  команд  ассемблера.  Формат  двухадресных  машинных  команд  имеет  вид:

7          0              7              0               7                     0             7                     0

коп                  адресный                 младший  байт             старший  байт

байт                    значение  смещ.           значение  смещ.

Пример  соответствия  компонентов  машинной  и  ассемблерной  команды

add        al,            Pole

↑                            ↑

коп                   смещение

В  значении    коп    содержится  следующая  информация:

- выполняемая  операция;

- атрибуты  byte  или  Word  операндов;

- если  один  из  операндов  расположен  в  ОП,  то  является  он  источником  или  приемником,  т.е.  имеет  место  add  al,  Pole  или  add  Pole,  al.

В  адресном  байте  числами  закодированы  имена  регистров,  используемых  для  обращения  к  значениям  данных  операции,  а  также  информация  об  использовании  прямой  адресации.

Структура  адресного  байта

Плакат

В  адресном  байте  имеется  три  группы   битов:  mod,  Reg,   Rm / Reg.

В  группе  Reg  закодированы  имена  регистров.

В  группе  Rm / Reg  закодированы  или  различные  способы  обращения  к  ОП,  если  Mod = (00(2) ,  01(2) ,  10(2) ),  или  имена  регистров,  если   Mod = 11(2).

Примеры

адресный  бай  имеет  вид:

00             000           110

Mod             al          Direct               для  команды  add  al,  Pole

11             000            101

Mod             al               ch                 для  команды  add  al,  ch

00             000            001

Mod              al          [bx +Si]            для  команды  add  al,  [bx + Si]

01             000             001

Mod              al     [bx + Si + Pole]     для  команды  add  al,  [bx + Si + Pole]