МИФИ

Проектирование АЛУ

Вариант № 120

### Группа

## Техническое задание №120
на проектирование процессора с заданной системой команд.

- Система памяти.

а) Оперативная память (ОП) имеет емкость 16 четырехразрядных слов (ячейка РУ2).

б) Регистровая память (РП) имеет емкость 4 четырехразрядных слов (ячейка РП1).

- Формат и представление чисел.

Дробные числа с фиксированной запятой представлены в дополнительном коде. Под запись числа отводится четыре разряда. Самый левый разряд используется для представления знака.

- Формат команд.

Команды двухадресные и двух форматов: «регистр-регистр» (РР) и память - непосредственный операнд» (ПН). В формате РР записываются команды длинной операции, в формате ПН – команды короткой операции и перехода.

В формате РР указываются прямые адреса 1-го и 2-го операндов, расположенных в РП. В формате ПН 1-ый операнд указывается с помощью косвенной относительной адресации, 2-ой операнд – непосредственной адресации (1-ый операнд хранится в ОП).

Результат операций записывается по адресу 1-го операнда.

Команды формата РР хранятся в 2-х, а команды формата ПН – в 3-х последовательных ячейках ОП.

Размещение командной информации в форматах выполнить самостоятельно.

- Операции.

а) УМНОЖЕНИЕ. Операция выполняется по алгоритму умножения чисел в дополнительном коде с младших разрядов множителя и сдвигом множимого влево (школьный метод) с одним корректирующим шагом. При нулевом значении текущего разряда множителя такт суммирования не пропускается. Первый операнд – множимое, второй – множитель. Результат формируется в 4-разрядной сетке.

б) ВЫЧИТАНИЕ КОДОВ. Второй операнд (4-х разрядный двоичный код) вычитается из первого операнда (4-х разрядный двоичный код) и разность помещается по адресу первого операнда. Устанавливается признак результата: 1- разность не равна нулю и перенос отсутствует, 2 – разность равна нулю и есть перенос из старшего разряда.

в) УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД. Команда содержит четырехразрядный код маски (КМ) и адрес перехода. Каждый разряд КМ (поле 2 адреса) соответствует одному из 4-х значений признака результата (ПР): 0,1,2,3. Если значение ПР соответствует КМ (пример: ПР=2 и КМ=XX1X, где Х равно 0 или 1), то адрес в счетчике команд (СК) замещается адресом перехода. В противном случае (пример: ПР=2 и КМ=ХХ0Х) (СК)=(СК)+3. В качестве адреса перехода используется исполнительный адрес 1 операнда формата ПН. Команда перехода занимает 3 ячейки ОП.

Содержание.

- Проектирование блока операций.

  - Примеры выполнения операций.

    - Умножение.

    - Вычитание кодов.

  - Схемы алгоритмов выполнения операций.

    - Схема алгоритма выполнения операции умножение.

    - Схема алгоритма выполнения операции вычитание кодов.

  - Функциональная схема блока операций.

  - Функциональное назначение блоков.

  - Синтез отдельных узлов блока операций.

  - Принципиальная схема блока операций.

  - Таблицы управляющих сигналов и сигналов признаков.

- Проектирование АЛУ.

  - Алгоритм микропрограммы для МПУУ.

  - Схема АЛУ.

  - Карта загрузки памяти МПУУ.

  - Таблица тестирования.

  - Временная диаграмма.

1.4. Функциональное назначение блоков.

РА:

- 7 разрядов;

- хранение множимого;

- арифметический сдвиг влево на 1 разряд;

- параллельная загрузка.

РВ:

- 4 разряда;

- хранение множителя;

- арифметический сдвиг вправо на 1 разряд;

- параллельная загрузка.

РР:

- 7 разрядов;

- хранение;

- установка в ноль;

- параллельная загрузка.

РПР:

- 2 разряда;

- хранение;

- параллельная загрузка.

КС1:

- 4 разряда;

- формирование РВ.

КС2:

- формирование признака результата.

КС3:

- 7 разрядов;

- формирование РА, РА или 0.

КС4:

- 4 разряда;

- передача РВ или РР.

КС5:

- 4 разряда;

- передача а4-а7 или а1-а4

СМ:

- 7 разрядов.