1) Исходное значение сумматора принимаем равным 0 и значение счетчика тактов  устанавливаем равным 3 - количеству разрядов множимого.

2) Анализируется младший разряд цифры множителя. Если он равен 1, то к сумматору  прибавляем множимое в дополнительном коде, представленное в 4 разрядах сумматора.. Если анализируемый разряд равен 0, то прибавляем ноль.

3) Осуществляется арифметический сдвиг влево множимого. Счётчик n уменьшается на 1.

4) Пункты 2 ,3,4 последовательно выполняются для всех числовых разрядов множителя, начиная с младшего.

5)Если множитель - положительное число, полученный результат - произведение. Если множитель - отрицательное число, то для получения произведения к результату прибавляется множимое с обратным знаком. Сложение совмещается по старшему разряду. Полученное произведение будет в дополнительном коде.

| X=0.0102 =210 Y=0.0112=310 |  |
| --- | --- |
| 0000 + | С=0 Сч=3 |
| 0010 | Y(0)=1 |
| 00010 | Сч=2 |
| 00100 | Y(1)=1 X=X*2+1 |
| 000110 | Cч=1 |
| 000000 | Y(2)=0 X=X*2+1 |
| 0000110 | Сч=0 |
| 0000000 | Y(3)=0 X=X*2+1 |
| 0000110 |  |
| Z=0.00001102=610 |  |

| X=1.1102 =-210 Y=1.1012=-310 |  |
| --- | --- |
| 0000 + | С=0 Сч=3 |
| 1110 | Y(0)=1 |
| 11110 | Сч=2 |
| 00000 | Y(1)=0 X=X*2+1 |
| 111110 | Сч=2 |
| 111000 | Y(2)=1X=X*2+1 |
| 1110110 | Сч=2 |
| 1110000 | Y(3)=1X=X*2+1 |
| 11100110 | Сч=2 |
| 00100000 | С+[X]доп |
| 100000110 |  |
| Z=0.00001102=610 |  |