Московский государственный университет леса

# Кафедра вычислительной техники

## Курсовая работа

по

Теории Автоматов

«Проектирование процессора с заданной системой команд»

Выполнил: студент гр. ВТ-22 Платонов А.А

Принял:                           доцент Ефремов Н.В.

Москва 2004

Содержание:

Задание __________________________________________________3 стр.

Техническое задание № 74 __________________________________4 стр.

Алгоритмы выполнения операции умножения в словесной форме __5 стр.

Примеры выполнения заданных операций, демонстрирующие

работу всех ветвей алгоритмов_______________________________5 стр.

Содержательные граф схемы алгоритмов______________________7 стр.

Таблицы микроопераций и логических условий__________________8 стр.

Закодированные граф схемы алгоритмов_______________________9 стр.

Структурный синтез заданного управляющего автомата МИЛИ____10 стр.

1. Задание:

1.Выполнить синтез микропрограмм операционного автомата (ОА) в виде

содержательных граф - схем алгоритмов (ГСА) для «заданных» арифметических

операций в «заданной» системе счисления и «заданной» форме представле-

ния  операндов.

По содержательным граф - схемам алгоритмов вычертить ГСА с соответству-ющим кодированием микроопераций и логических условий.

Примечание. Арифметические операции, система счисления и форма пред-

ставления операндов - согласно варианту задания.

2.По «заданным» таблицам переходов и выходов выполнить структурный

синтез управляющего автомата (УА) МИЛИ (по примеру «канонического метода

структурного синтеза») в «заданном» базисе реализации логических функций

с учетом  их минимизации с помощью карт КАРНО вручную.

Примечание. Таблицы переходов и выходов, а также логические элементы

и тип триггера - согласно варианту задания.

3.После получения аналитических выражений для выходных сигналов  Yg(min)

и функций возбуждения автоматов памяти   (r) min           вычертить логическую

схему УА в заданном базисе.

2. ТЕХHИЧЕСКОЕ  ЗАДАHИЕ  N37

на пpоектиpование пpоцессоpа с заданной системой команд

1. Система памяти

а) Опеpативная память (ОП) имеет емкость 16 четыpехpазpядных слов (ячейка РУ2).

б) Регистpовая память (РП) имеет емкость 4 четыpехpазpядных слов (ячейка РП1).

2. Фоpмат и пpедставление чисел

Целые числа с фиксиpованной запятой пpедставлены в дополнительном коде. Под запись числа отводится четыpе pазpяда. Самый левый pазpяд используется для пpедставления знака.

3. Фоpмат команд

Команды двухадpесные. Первый операнд хранится в РП и указывается в команде с помощью пpямого адреса. Второй операнд хранится в ОП и указывается в команде с помощью косвенного адреса.

Результат длинной опеpации записывается по адpесу 2-го опеpанда, короткой - по адресу 1-го операнда.

Каждая команда располагается в 2-х последовательных ячейках ОП.

Размещение командной инфоpмации в фоpматах выполнить самостоятельно.

4. Опеpации

а) УМHОЖЕHИЕ. Опеpация выполняется по алгоpитму умножения чисел в дополнительном коде с младших pазpядов множителя и сдвигом множимого влево (школьный метод) путем пpедваpительного пpеобpазования кодов сомножителей на пpотивоположные пpи отpицательном множителе [5, c.129]. Пpи нулевом значении текущего pазpяда множителя такт суммиpования не пpопускается. Пеpвый опеpанд - множимое, втоpой - множитель. Результат фоpмиpуется в 8-ми pазpядной сетке и помещается в паpу смежных ячеек памяти с четным и нечетным адpесами.

б) УВЕЛИЧЕHИЕ. Значение втоpого опеpанда увеличивается на 1, pезультат помещается по адресу пеpвого операнда. Устанавливается пpизнак pезультата: 0-pезультат pавен нулю, 1-pезультат меньше нуля, 2-pезультат больше нуля, 3-пеpеполнение.

в) УСЛОВHЫЙ ПЕРЕХОД. Команда содеpжит двухpазpядный двоичный код пpовеpяемого условия и адpес пеpехода. Код 00 соответствует пpизнаку pезультата (ПР) =0, код 01 - ПР=1, код 10 - ПР=2, код 11 - ПР=3. Адpес в счетчике команд (СК) замещается адpесом пеpехода, если двоичный код и значение ПР совпадают. В пpотивном случае (СК)=(СК)+2. В качестве адpеса пеpехода используется пpямой адpес. Команда пеpехода занимает 2 ячейки ОП.

- Алгоритмы выполнения операции умножения в словесной форме.

1) Исходное значение сумматора принимаем равным 0 и значение счетчика тактов (n) учтанавливаем равным 3 - колличеству разрядов множимого.

2) Если 0-й разряд множителя равен 1, то переходим к противоположным значениям множимого и множителя. Итак, при обоих положительных операндах или отрицательном множимом просто происходит умножение. Если отрицательный множитель, то происходит переход к их противоположным значениям, и в результате имеем случай отрицательного множимого. Если отрицательны оба операнда, то после перехода к обратным значениям имеем случай когда оба операнда положительны.

3) Анализируется младший разряд цифры множителя. Если он равен 1, то к сумматору (Z) прибавляем множимое в дополнительном коде, представленное в 8 разрядах сумматора.. Если анализируемый разряд равен 0, то прибавляем ноль.

4) Осуществляется арифметический сдвиг влево множимого. Счётчик n уменьшается на 1.

5) Пункты 2 ,3,4 последовательно выполняются для всех числовых разрядов множителя, начиная с младшего.

6) Полученный результат в сумматоре Z – произведение в дополнительном коде.

4. Примеры выполнения заданных операций, демонстрирующие работу всех ветвей алгоритмов.

| а) Умножение двух чисел. Отрицательное множимое и положительный множитель. Z=X*Y, X=-610=[1.010]доп. ; Y=410=[0.100]доп |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(0)=0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.010 x |  | X | -6 |  |  |
|  |  | 0.100 |  | Y | 4 |  |  |
|  |  | 0.0000000 + |  | Z |  |  |  |
|  |  | 00000.000 + + + |  | X |  |  |  |
|  |  | 0000.0000 + |  | X*2 |  |  |  |
|  |  | 1.1101000 |  | X*4 |  |  |  |
|  |  | 1.1101000 |  | [Z]д |  |  |  |
|  |  | 1.0011000 |  | [Z]п | -24 |  |  |
| б) Умножение положительного числа на отрицательное. Z=X*Y, X=510=0.1012 ; Y= - 710=1.0012доп |  |  |  |  |  |  |  |
| Y(0)=1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.101 x |  | X |  |  | 5 |  |
|  | 1.001 |  | Y |  |  | -7 |  |
| X:= ┐X+1,Y:= ┐Y+1 | 1.011 x |  | X |  |  |  |  |
|  | 0.111 |  | Y |  |  |  |  |
| + | 0.0000000 + + |  | Z |  |  |  |  |
|  | 1.1111011 + |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1110110 + |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1101100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1011101 |  | [Z]д |  |  |  |  |
|  | 1.0100011 |  | [Z]п |  |  | -35 |  |

- Содержательные граф схемы алгоритмов.

Сначала определим слова, необходимые для реализации алгоритма:

| Тип слова | Наименование и формат | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| IL | X(0:3) | - | множимое |
| IOL | Y(0:3) | - | множитель |
| L | Z(0:3) | - | сумматор |
| L | Сч(0:1) | ЗнВ=Сч(0) | счетчик шагов |

Y(0)=1

0

1

Начало

Z:=0;

Сч(1:3):=1;

0

X:= ┐X+1,Y:= ┐Y+1

Y(3)=1

1

1

Z:=Z+X

Z:=Z+0

X:=L1(X.0)

Y:=R1(0.Y)

Сч:=Сч+1

Конец

1

Сч<3

0

Конец

- Таблицы микроопераций и логических условий.

Для задания функции ОУ нужно построить закодированный граф схемы алгоритмов, а для этого надо построить таблицы микроопераций и логических функций.

| ### Обозначения; микрооперации. y1; Z:=0. y2; Сч(1:3):=1. y3; X:= ┐X+1. y4; Y:= ┐Y+1. y5; Z:=Z+X. y6; Z:=Z+0. y7; X:=X*2. y8; Y:=Y/2. y9; Сч:=Сч+1. | #### Обозначения; #### Логические условия. x1; Y(0). x2; Y(3). x3; Сч<3. |
| --- | --- |

- Закодированный граф схемы алгоритмов.

Начало

Начало

x1

x2

1

Конец

x3

y1

y2

y3, y4

y5

y7

y8

y9

y6

- Структурный синтез заданного управляющего автомата МИЛИ.

Нам заданы:

| Таблица переходов (SX)S S1; S2; S3; S4; S5. X1; S2; --; S5; S1; S1. X2; S3; S4; S4; --; S1. X3; --; S4; --; S4; S4. X4; S3; S4; S1; S3; S4. | Таблица выходов (XS)Y; S1; S2; S3; S4; S5. X1; Y5; --; Y3; Y1; Y2. X2; Y6; Y1; Y3; --; Y6. X3; --; Y3; --; Y6; Y4. X4; Y3; Y2; Y3; Y2; Y1. |
| --- | --- |

X={X1, X2, X3, X4}

S={S1, S2, S3, S4, S5}

Y={Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6}

А) Кодирование сигналов входного, выходного алфавитов и алфавита состояний.

| X; X1; X2. X1; 0; 0. X2; 0; 1. X3; 1; 0. X4; 1; 1. | S; τ1; τ2; τ3. S1; 0; 0; 0. S2; 0; 0; 1. S3; 0; 1; 0. S4; 0; 1; 1. S5; 1; 0; 0. | Y; Y1; Y2; Y3. Y1; 0; 0; 0. Y2; 0; 0; 1. Y3; 0; 1; 0. Y4; 0; 1; 1. Y5; 1; 0; 0. Y6; 1; 0; 1. |
| --- | --- | --- |

С учетом закодированных сигналов входного, выходного алфавитов и алфавита состояний, получаем следующие закодированные таблицы переходов и выходов:

| Закодированная таблица переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (SX)S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  |  | S5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ1 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 | τ2 | τ3 |
| X |  | X1 |  | X2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| X1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | x |  | x |  | x |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| X2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | x |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 |
| X3 |  | 1 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | x |  | x |  | x |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| X4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| Закодированная таблица выходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (XS)Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 | τ3 |
| X | X1 |  | X2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |
| X1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |
| X2 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | 1 |  | 0 | 1 |
| X3 | 1 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 |
| X4 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |

Б) Выбор элементов памяти автомата.

RS-триггер.

|  | φ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| τнач | R | S | τкон |
| 0 | x | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | X | 1 |

В) Для построения функций возбуждения элементов памяти строим таблицу функций возбуждения с учетом того, что в качестве элементов памяти используется RS-триггеры. Получаем следующую таблицу:

|  |  | S1 |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ1 |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| X1 | X2 | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S4 |
| 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | X | 0 | x |
| 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | X | 1 | 0 |

|  |  | S5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τ1 |  | τ2 |  | τ3 |  |
|  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| X1 | X2 | R1 | S1 | R2 | S2 | R3 | S3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Г) Найдем функции выходов (Y1 ,Y2 ,Y3) и функции возбуждения (R1 ,R2 ,R3 ,S1 ,S2 ,S3):

Y1 = (┐X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3) &(X1V ┐X2┐Vτ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1V X2 V τ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1V ┐X2Vτ1Vτ2┐V┐τ3)&(X1V X2Vτ1V┐τ2Vτ3 )&(X1V┐ X2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(┐X1V┐ X2Vτ1V┐τ2Vτ3) &(X1V X2Vτ1V┐τ2V ┐τ3)&(┐X1V┐ X2Vτ1V┐τ2V ┐τ3)&(X1V X2V ┐τ1Vτ2Vτ3)&(┐X1V X2V ┐τ1Vτ2Vτ3)&(┐X1V┐ X2V ┐τ1Vτ2Vτ3)

Y2 =(X1 VX2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1V ┐X2┐Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1V┐ X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1V ┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1V X2Vτ1┐Vτ2V┐τ3)&(┐X1V X2Vτ1V┐τ2V┐τ3 ) &(┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2V┐τ3)& (X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)& (X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)& (┐X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

Y3=(X1VX2Vτ1Vτ2Vτ3)&(┐X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&V(X1V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1VX2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(X1 VX2Vτ1V┐τ2Vτ3)& (X1V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)& (┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(X1V X2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&(┐X1V┐ X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

R1=(X1VX2Vτ1V┐τ2Vτ3)

S1=(X1VX2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)V(┐X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1 V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&( ┐X1 VX2Vτ1Vτ2V┐τ3)&( ┐X1 V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(X1 V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)& (┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)& (┐X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&( ┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&(X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)&(X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)&( ┐X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)&( ┐X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

R2=(X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&(┐X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(┐X1VX2Vτ1Vτ2V┐τ3)&( ┐X1 V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&(X1 V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)&( ┐X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&( ┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2V┐τ3)& (┐X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)&(┐X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

S2=(X1VX2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1VX2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(┐X1VX2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(X1VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)& (X1VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)&(X1V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

R3=(X1VX2Vτ1Vτ2Vτ3)&V(X1V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)V(┐X1VX2Vτ1Vτ2V┐τ3)&( ┐X1V┐X2Vτ1Vτ2V┐τ3)&( ┐X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&( ┐X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)&( ┐X1V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

S3=(X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&(┐X1V┐X2Vτ1Vτ2Vτ3)&(X1VX2Vτ1V┐τ2Vτ3)&(X1V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3) &(┐X1 V┐X2Vτ1V┐τ2Vτ3)& (X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)& (┐X1 VX2Vτ1V┐τ2V┐τ3)&(X1 VX2V┐τ1Vτ2Vτ3)& (X1 V┐X2V┐τ1Vτ2Vτ3)

| Y1=(┐X1Vτ2)&(X1V┐τ3)& (┐X2Vτ1Vτ2V ┐τ3)& (X2V ┐τ1Vτ3)& (┐τ2Vτ3) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 0; x; 0; 0; ┐X1. τ2; 1; 1; 0; 1; X1. ┐τ2; 0; 0; x; x; X1. ┐τ2; 0; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 0; 0; τ2. X1; x; x; x; x; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 1; 0; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| --- | --- |
| Y2=( X1Vτ2)&( ┐X2 V┐τ1)&(┐τ2V┐τ3)&(┐X2Vτ1V┐τ3) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 1; x; 1; 0; ┐X1. τ2; 0; 0; 0; 0; X1. ┐τ2; 1; 1; x; x; X1. ┐τ2; 1; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 1; 0; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 0; 0; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| Y3=(┐X1V┐X2V┐τ1Vτ2)&(┐X1Vτ1Vτ3)&(┐τ2Vτ3)&(X2Vτ1Vτ3)& (X1V┐τ2)& (X2Vτ1Vτ2)& (X1Vτ1Vτ2V┐τ3) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 0; x; 1; 0; ┐X1. τ2; 1; 0; 1; 1; X1. ┐τ2; 0; 0; x; x; X1. ┐τ2; 0; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 0; 1; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 1; 1; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |

| R1=(┐τ2) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; x; x; 1; 1; ┐X1. τ2; x; x; 1; 1; X1. ┐τ2; x; 0; x; x; X1. ┐τ2; x; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; x; x; τ2. X1; x; x; x; x; τ2. X1; x; x; x; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; x; x; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| --- | --- |
| R2=τ2&(┐X1V┐τ3)& (X1V┐X2Vτ1) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 0; x; 0; 0; ┐X1. τ2; 0; x; x; x; X1. ┐τ2; 0; 1; x; x; X1. ┐τ2; 1; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 0; 0; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 1; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 0; 0; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| R3=τ2&( ┐X1VX2V τ1 V┐τ3) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; x; x; 0; 0; ┐X1. τ2; x; 0; x; x; X1. ┐τ2; 1; x; x; x; X1. ┐τ2; x; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 0; 0; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 1; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 0; 1; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |

| S1=(┐τ3)&( ┐X2Vτ1V┐τ2) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 0; x; 0; 0; ┐X1. τ2; 0; 0; 0; 0; X1. ┐τ2; 0; 1; x; x; X1. ┐τ2; x; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 0; 0; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; 0; 0; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| --- | --- |
| S2=┐τ2&(X1V┐τ1)&(X1VX2) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 1; x; 1; 1; ┐X1. τ2; 1; 0; 0; 0; X1. ┐τ2; x; 0; x; x; X1. ┐τ2; 0; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; 1; 1; τ2. X1; x; x; x; 0; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; x; x; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |
| S3=┐τ2&(X1V┐τ1)&( ┐X2Vτ1) τ1; τ1; ┐τ1; ┐τ1; τ3. τ2; 0; x; 1; 1; ┐X1. τ2; 0; 1; 0; 0; X1. ┐τ2; 0; 0; x; x; X1. ┐τ2; 0; x; x; x; ┐X1. ┐X2; X2; X2; ┐X2. | ┐τ1; ┐τ1; τ1; τ1; ┐τ3. ┐X1; x; x; x; x; τ2. X1; x; x; x; x; τ2. X1; x; x; 0; x; ┐τ2. ┐X1; x; x; x; 0; ┐τ2. ┐X2; X2; X2; ┐X2. |

Функции Y1, Y2, R1, R2, R3, S1, S2, S3 в базисе Пирса:

Y1=((X1↑X1) ↑τ2)↑(X1↑(τ3↑ τ3))↑((X2 ↑X2) ↑τ1↑  τ3)↑((τ2 ↑ τ2) ↑ τ3)

Y2=(X1 ↑ τ2) ↑((X2 ↑X2) ↑(τ1 ↑ τ1)) ↑(( τ2 ↑ τ2) ↑(τ3 ↑ τ3))↑( ( X2↑ X2) ↑τ1↑(τ3↑τ3))

Y3=((X1↑X1)↑ ( X2↑ X2) ↑(τ1 ↑ τ1) ↑τ2)) ↑((X1↑X1) ↑τ1↑τ3) ↑(( τ2 ↑ τ2) ↑τ3) ↑(X1↑( τ2 ↑ τ2)) ↑(X2↑τ1↑τ2) ↑(X1↑τ1↑τ2↑(τ3 ↑ τ3))

R1= τ2

R2=τ2↑((( X2↑ X2) ↑τ1) ↑((X1↑X1) ↑( τ2 ↑ τ2))

R3=(┐τ2)↑( (X1↑X1) ↑X2↑τ1↑(τ3 ↑ τ3))

S1= (┐τ2)↑( ( X2↑ X2) ↑τ1)

S2=((X1↑X2) ↑(X1↑( X2↑ X2) ↑(τ1 ↑ τ1)) ↑τ3)

S3=(τ2↑(( X2↑ X2) ↑(τ1 ↑ τ1)) ↑(X1↑(τ1 ↑ τ1)))

Используемые в комбинационной схеме обозначения:

X1 – 1

X2 – 2

┐X1 – 3

┐X2 – 4

τ1 – 5

τ2 – 6

τ3 – 7

┐τ1 – 8

┐τ2 – 9

┐τ3 – 10

Y1 – 13

Y2 – 14

Y3 - 15

R1 -

R2 – 16

R3 – 17

S1 – 18

S2 – 19

S3 – 20

CLK – 21 (Синхро-сигнал)